Minőségjavító kísérlettervezés

Adjon példát a ”Névleges a legjobb”, “Minél kisebb, annál jobb” és a “Minél nagyobb, annál jobb” esetekre!

Okoz-e Taguchi-értelemben veszteséget, ha a folyamat nem jól centrált (μ≠T) vagy van ingadozása (σ≠0)?

Hogyan függ össze a Taguchi-értelemben vett veszteség a selejtaránnyal?

Van-e veszteség, ha nincs selejt?

Mekkora a Taguchi-értelemben veszteség, ha a minőségi jellemző a fölső tűréshatár fölött (vagy az alsó tűréshatár alatt) van.

Hogyan írjuk föl a veszteségfüggvényt, ha csak fölső tűréshatár van, alsó nincs?

Mi okoz nagyobb veszteséget, ha μ=T+1, vagy ha σ=1?

Miért a szórás csökkentése a prioritás?

Hogyan valósítható meg a szorzat-terv? Hol vannak benne a kézbentartható és a zaj-faktorok?

Hogyan valósítható meg a kombinált terv? Hol vannak benne a kézbentartható és a zaj-faktorok?

Van-e előnye a kombinált tervnek a szorzat-tervhez képest?

Mi lehet az oka annak, ha az ellenőrző kísérletek nem igazolják a következtetéseinket?

Üvegtáblát vágatunk méretre. Ha az előírt mérettől több, mint 3 mm az eltérés, a kivágott üvegtábla alkalmatlan (ha túl nagy, nem fér a keretbe, ha túl kicsi, kiesik belőle), ilyenkor újat kell vágatni, és a helyszínre szállítani. A költség ilyenkor 15000 Ft.

a. Mekkora a vevő boldogtalansága miatti veszteség, ha az eltérés 1 ill. 2 mm?

b. Az üvegesnél az újravágás költsége csak 3000 Ft. Mekkora eltéréssel engedje még ki az üveges a táblát?

Mikor használhatjuk az alkatrész-keresést, mikor a páronkénti összehasonlítást?

Használhatjuk-e a páronkénti összehasonlítást, ha a termék nem szedhető szét elemeire, ill. nem rakható újra össze?

Használhatjuk-e az alkatrész-keresést, ha a termék nem szedhető szét elemeire, ill. nem rakható újra össze?

Ha a szórás csökkentése a feladat, a Shainin- vagy a Taguchi-módszert alkalmazná?

Ha meglévő termék (gyártás) javítása a feladat, a Shainin- vagy a Taguchi-módszert alkalmazná?

Ha termék (gyártás) optimális kialakítása a feladat, a Shainin- vagy a Taguchi-módszert alkalmazná?