Szcenáriók és hipotézis-párok

1. Mérőeszköz torzítását vizsgáljuk úgy, hogy etalont (standard) mérünk vele többször. Azt várjuk el, hogy torzítatlan legyen, vagyis az etalonra mért értékek a névleges érték körül ingadozzanak.

H0:μ=μ0	H1:μ≠μ0

2. A kibocsátott szennyező maximális megengedett koncentrációja 0.1 mg/l. A kibocsátó szeretné bizonyítani, hogy nincs a határérték fölött (nem éri el a határértéket).

H0:μ≥μ0	H1:μ<μ0

(Ha fordítva vennénk: H0:μ≤μ0	H1:μ>μ0, a nullhipotézis elfogadása csak azt jelentené, hogy az adatok nem mondanak ellent a nullhipotézisnek, nincs okunk elutasítani, vagyis nem bizonyítanánk, hogy nincs a határérték fölött, csak nem bizonyítanánk, hogy fölötte van.)

3. A kibocsátott szennyező maximális megengedett koncentrációja 0.1 mg/l. A hatóság bizonyítani akarja, hogy a szennyezés a határérték fölött van.

H0:μ≤μ0	H1:μ>μ0

(Ha fordítva vennénk: H0:μ≥μ0	H1:μ<μ0 a nullhipotézis elfogadása csak azt jelentené, hogy az adatok nem mondanak ellent a nullhipotézisnek, nincs okunk elutasítani, vagyis nem bizonyítanánk, hogy legalább eléri a határértéket, csak nem lenne bizonyítékunk, hogy alatta van.)

A másodfajú hiba valószínűségének számítása, a szükséges mintaelemszám

z-próba, kétoldali eset

Legyen a hipotézis-pár a következő:

H0:μ=μ0	H1:μ≠μ0

és tegyük föl, hogy σ ismert, vagyis z-próbát használhatunk.

A próbastatisztika:

z0=x−μ0σ/n

A nullhipotézist akkor fogadjuk el, ha a próbastatisztika kiszámított értéke az elfogadási tartományba esik, ennek valószínűsége

P-za/2<x−μ0σ/n≤za/2| H0=1−α

ahol α az elsőfajú hiba megengedett valószínűsége.

A másodfajú hiba elkövetésének valószínűsége:

β=P-za/2<x−μ0σ/n≤za/2| H1

z0=x−μ0σ/n=x−μσ/n+μ−μ0σ/n

β=P-za/2<x−μσ/n+μ−μ0σ/n≤za/2| H1=

=P-za/2−μ−μ0σ/n<x−μσ/n≤za/2−μ−μ0σ/n| H1

β számértékét egy konkrét μ=μ1 értékhez számíthatjuk csak ki:

β=P-za/2−μ1−μ0σ/n<z≤za/2−μ1−μ0σ/n

1. példa

μ0=100, μ1=101, σ=0.5, n=4, α=0.05, zα/2=1.96

β=P−1.96−101−1000.5/4<z<1.96−101−1000.5/4=P−5.96<z<−2.04=

β=Pz<−2.04−Pz<−5.96=1−0.9793−0=0.0207

2. példa

Számítsuk ki, hány ismételt mérésre van szükség, ha 1 egységnyi (bármilyen irányú) eltérést 90% biztonsággal ki akarunk mutatni (β=0.1)!

β=P−1.96−101−1000.5/n<z<1.96−101−1000.5/n=0.1

Ha n nem túlságosan kicsi, a bal oldali tag (az alsó határ alatti előfordulás valószínűsége) közel zérus, így

β≈Pz<1.96−101−1000.5/n=0.1

Általánosabban:

β=Pz≤za/2−μ1−μ0σ/n=Pz≤−zβ

Pz<−zβ=0.1

za/2+zβμ1−μ0=nσ

n=za/2+zβ2μ1−μ02σ2

A z-táblázatból z0.9=1.285, tehát −zβ=−1.285

n=1.96+1.2852101−10020.52=2.63

Tehát 3 mérés már elegendő.

Ellenőrizzük, hogy a közelítés megengedhető volt-e!

β=P−1.96−101−1000.5/3<z<1.96−101−1000.5/3=P−5.42<z<−1.504

Ha a bal oldali tagot nem vehettük volna zérusnak, a feladatot csak iterációval lehetett volna megoldani.

z-próba, egyoldali eset

Legyen most az ellenhipotézis egyoldali:

H0:μ≤μ0	H1:μ>μ0

és tegyük föl, hogy σ ismert, vagyis z-próbát használhatunk.

A próbastatisztika:

z0=x−μ0σ/n=x−μσ/n+μ−μ0σ/n

Ha az ellenhipotézis az igaz, a második tag pozitív, vagyis egy fölső határt kell meghaladnia a próbastatisztikának (z0>zα), hogy elutasítsuk a nullhipotézist.

Pz0<zα|H0=1−α

A másodfajú hiba elkövetésének valószínűsége:

β=Pz0<zα|H1=Pz<zα−μ−μ0σ/n|H1

A μ=μ1 helyettesítéssel:

β=Pz+μ1−μ0σ/n<uα=Pz<zα−μ1−μ0σ/n=Pz<−zβ

−zβ=zα−μ1−μ0σ/n

n=zα+zβ2μ1−μ02σ2

Itt nem volt szükség iterációra.

3. példa

μ0=100, μ1=101, σ=0.5, n=4, α=0.05, zα=1.645

Számítsuk ki a másodfajú hiba elkövetésének valószínűségét!

β=Pz<1.645−101−1000.5/4=Pz<−2.355=Pz>2.355=

β=1−Pz<2.355=1−0.99074=0.0083

4. példa

Hány ismételt mérésre van szükség, ha 1 egységnyi pozitív irányú eltérést 90% biztonsággal ki akarunk mutatni (β=0.1)?

n=zα+zβ2μ1−μ02σ2=1.645+1.2852101−10020.52=2.15

Legalább 2 mérésre van szükség.

t-próba, kétoldali eset

A gyakorlati esetek zömében a variancia nem ismert, tehát z-próba helyett t-próbát kell használnunk.

Legyen a hipotézis-pár a következő:

H0:μ=μ0	H1:μ≠μ0

A próbastatisztika:

t0=x−m0s/n

A nullhipotézist akkor fogadjuk el, ha a próbastatisztika kiszámított értéke az elfogadási tartományba esik, ennek valószínűsége

P-ta/2<x−μ0s/n≤ta/2| H0=1−α

ahol α az elsőfajú hiba megengedett valószínűsége.

A másodfajú hiba elkövetésének valószínűsége:

β=P-ta/2<x−μ0s/n≤ta/2| H1

A tα/2 értéke adott α-hoz megkapható, de a z-próbával szemben itt μ1−μ0σ/n helyett μ1−μ0s/n áll, a nevezőben a szórás valószínűségi változó, tehát nem tudjuk β értékét egyszerűen kiszámítani.

Be fogjuk látni, hogy a t0 próbastatisztika ún. nem-centrális t-eloszlást követ.

Ennek származtatása a következő:

ν szabadsági fokú t-eloszlása van az alábbi kifejezésnek:

t=ξ−Eξsξ=ξ−Eξχ2σξ2ν=zχ2ν

Esetünkre a mintaelemek számtani középértékéből kapjuk a t-eloszlású valószínűségi változót:

t=x−μsx=x−μs/n=x−μσns/σ=zχ2ν

Az s szórás négyzetének szabadsági foka ν=n−1

A nem-centrális t-eloszlású valószínűségi változó úgy áll elő, hogy a t=zχ2ν helyett a

tncδ=z+δχ2ν

képletet használjuk, ahol z és 2 egymástól független valószínűségi változók, δ az ún. nem-centralitási paraméter.

A nevezőben a gyökjel alatt lévő kifejezés egy szórásnégyzet és a megfelelő variancia hányadosa (χ2/σ2), mivel s2=χ2σ2ν.

Esetünkben a számlálóban lévő z-re a következőt célszerű helyettesíteni:

z=x−μσ/n

A próbastatisztika:

t0=x−m0s/n

Alakítsuk át ezt a szokásos módon, majd tovább:

t0=x−μ0s/n=x−μ0σ/ns/σ=x−μσ/n+μ−μ0σ/ns/σ

Felismerjük, hogy ez a kifejezés éppen nem-centrális t-eloszlást követ

tncδ=x−μσ/n+δs/σ

amiből a  nem-centralitási paraméter:

δ=μ−μ0σ/n

A μ=μ1 helyettesítéssel:

δ=μ1−μ0σ/n

β=P-ta/2<tncδ≤ta/2

A nem-centrális t-eloszlású valószínűségi változóra az eloszlásfüggvény analitikus kifejezése nem áll rendelkezésre, a táblázatos kezelés is nehézkes (mert nem egy, hanem két paramétere van), de a statisztikai software-ek egy része kiszámítja.

5. példa

μ0=100, μ1=101, σ=0.5 (feltételezett érték), n=4, α=0.05, tα/2=3.182

δ=μ1−μ0σ/n=101−1000.5/4=4

β=P−3.182<tncδ≤3.182=Ptncδ≤3.182−Ptncδ←3.182=0.245−0

Vegyük észre, hogy a t-próbával sokkal nagyobb a másodfajú hiba valószínűsége, mint a z-próbával (ott 0.0207 volt)!

A szükséges mintaelemszám számítása

A β=P-ta/2<tncδ≤ta/2 képletben a  nem-centralitási paraméter és a tα/2 kritikus érték is függ n-től (utóbbi a szabadsági fok miatt). Ezért csak iterációval lehet eredményre jutni.

6. példa

Számítsuk ki, hány ismételt mérésre van szükség, ha 1 egységnyi eltérést 90% biztonsággal (β=0.1) akarunk kimutatni =0.5 esetén!

Számoljunk először n=4-re (ez megadja  és t értékét)!

StatisticsPower AnalysisProbability DistributionsNon-central t distribution:

Így =0.245, nagyobb a kívántnál, növelni kell a minta-elemszámot (ezzel  és t értéke is változik):

| n | ν |  | t0.05/2 | β |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 4 | 3.182 | 0.245 |
| 5 | 4 | 4.472 | 2.776 | 0.0913 |

A Statistica programmal számolhatjuk közvetlenül a próba erejét is adott minta-elemszámhoz:

StatisticsPower AnalysisPower CalculationOne mean t test

Illetve megkapjuk a próba erejének függését a minta-elemszámtól:

Számolhatjuk adott -hoz a kimutatandó különbség függvényében a szükséges minta-elemszámot:

StatisticsPower AnalysisSAmple Size CalculationOne mean t test

Az Es (standardized effect) definíciója a következő:

Es=μ1−μ0σ=δn

t-próba, egyoldali eset

Az ellenhipotézis egyoldali:

H0:μ≤μ0	H1:μ>μ0

Ez a 3. szcenáriónak megfelelő hipotézispár (a kibocsátott szennyező maximális megengedett koncentrációja 0.1 mg/l, a hatóság bizonyítani akarja, hogy a szennyezés a határérték fölött van). Ha a nullhipotézist elutasítjuk, állíthatjuk, hogy a valóságos koncentráció (a mérések várható értéke) legalább 0.

A próbastatisztika:

t0=x−m0s/n

Átalakítva:

t0=x−μ0s/n=x−μs/n+μ−μ0s/n

Az ellenhipotézis (μ>μ0) érvényessége esetén t0>t, tehát akkor utasítjuk el a nullhipotézist, ha a t0 próbastatisztika egy fölső határt meghalad. Az elfogadási tartomány:

Px−μ0s/n≤tα| H0=1−α

A másodfajú hiba valószínűsége

β=Px−μ0σ/n≤tα| H1

β=Pt+μ1−μ0s/n≤tα=Ptncδ≤tα

7. példa

Használjuk az 5. példánál megismert adatokat, de most az ellenhipotézis legyen egyoldali:

μ0=100, μ1=101, σ=0.5 (feltételezett érték), n=4, α=0.05, a kritikus t-érték is most egyoldali határhoz tartozik: tα=2.353

A  nem-centralitási paraméter értékét az 5. példában kiszámítottuk, itt is érvényes:

δ=μ1−μ0σ/n=101−1000.5/4=4

β=Ptncδ≤tα=Ptnc4≤2.353

A Statistica Power Analysis moduljával (Statistics>Power Analysis>Probability Distributions>Noncentral t Distribution), beállítva tα=2.353 értékét és a szabadsági fokot, a következőt kapjuk:

Vagyis a másodfajú hiba számított valószínűsége 0.0915, ez nagyobb, mint az egyoldali z-próbához tartozó β. A kétoldali esetre hasonló volt a következtetés.

A szükséges minta-elemszám számítása

Itt β adott, de az ismeretlen n minta-elemszámra a δ kiszámításához és tα kikereséséhez is szükség van, ezért az egyoldali z-próba analóg feladatával ellentétben itt iterációra van szükség, amit célszerűen software-rel végeztetünk.

8. példa

Legyen ugyanaz a feladat, mint a 6. példánál, de egyoldali kérdéssel:

Mekkora a próba ereje 4 elemű mintával 1 egységnyi eltérés kimutatásához?

Számítsuk ki, hány ismételt mérésre van szükség, ha 1 egységnyi pozitív irányú eltérést 90% biztonsággal ki akarunk mutatni (β=0.1)!

Különböző nagyságú eltérések kimutatásához szükséges minta-elemszám =0.1 esetére:

Hipotézisvizsgálat és konfidencia-intervallum

t-próba, kétoldali eset

H0:μ=μ0	H1:μ≠μ0

Az elfogadási tartomány:

-ta/2<x−μ0s/n≤ta/2

Átrendezve:

-ta/2s/n<x−μ0≤ta/2s/n

x-ta/2s/n<μ0≤x+ta/2s/n

Hasonlítsuk ezt össze a  várható érték 1-α valószínűségű konfidencia-intervallumával:

x-ta/2s/n<μ≤x+ta/2s/n

Azt mondhatjuk, hogy elfogadjuk a nullhipotézist (μ=μ0), ha a konfidencia-intervallum tartalmazza a μ0 feltételezett várható értéket.

Azt találtuk, hogy a konfidencia-intervallum és a próbastatisztika elfogadási tartománya alapján hozott döntés pontosan ugyanaz.

A statisztikai próbánál alapvetően igen/nem típusú döntést hozunk (elfogadjuk vagy elutasítjuk a nullhipotézist). Valamivel árnyaltabb képet kapunk, ha nem az elfogadási tartományba esést nézzük, hanem p értéket számolunk. A p annak valószínűsége, hogy a nullhipotézis igazsága esetén a kapott vagy annál szélsőségesebb próbastatisztika-értéket kapjuk. Amennyiben p<, elutasítjuk a nullhipotézist, tehát p annak valószínűsége, hogy a nullhipotézist elutasítjuk az adott eredmények alapján, ha igaz.

Ha p nagyon kicsi, biztosabbak vagyunk abban, hogy el kell utasítani a nullhipotézist, ha p nagyon nagy, nyugodtabban elfogadjuk. Ez a szemlélet csalóka, kis p érték adódhat úgy is, hogy extrém nagy a különbség, de kicsi a minta, de úgy is, hogy kicsi a különbség, de nagyon nagy a minta. Ha a p nagy, az lehet attól is, hogy viszonylag nagy a különbség, de kicsi a minta, és attól is, hogy kicsi a különbség. Ráadásul p dimenziója valószínűség, szakmailag nehezen értékelhető.

Ha a konfidencia-intervallum alapján hozunk döntést, nemcsak azt látjuk, hogy a nullhipotézis szerinti érték benne van-e az intervallumban, hanem azt is, hogy a konfidencia-intervallum milyen széles (tehát mekkora a bizonytalansága), és mindezt szakmailag interpretálható skálán (koncentráció, Hgmm, IQ).

Az alábbi ábrán (Steiger és Fouladi nyomán) négy eset látható, mind a négynél a nullhipotézis szerinti várható érték zérus. A I. esetben a zérus nincs benne a középérték körüli 95%-os konfidencia-intervallumban, tehát a nullhipotézist el kell utasítanunk. A konfidencia-intervallum szűk, ez lehet a nagy mintaelemszám vagy a nagyon kis mérési bizonytalanság (vagy egyéb ingadozás) következménye. Nagy pontossággal azt találtuk, hogy van eltérés. Minthogy itt látjuk az eltérés nagyságát (kicsi) és a bizonytalanság mértékét (kicsi), szakmai indokok alapján esetleg úgy dönthetünk, hogy az eltérés nem lényeges. A II. esetben a nullhipotézist el kell fogadnunk, mert a zérus beleesik a konfidencia-tartományba. A konfidencia-intervallum széles, mert kicsi a mintaelemszám vagy nagy a mérési bizonytalanság, és meglehet, hogy emiatt a mégoly nagy eltérést sem tudjuk kimutatni. A III. esetben az intervallum közepes szélességű, és nem tartalmazza zérust, tehát a nullhipotézist elutasítjuk. A IV. esetben a konfidencia-intervallum tartalmazza a nullhipotézis szerinti zérus értéket, és a konfidencia-intervallum szűk, tehát meglehetősen biztosak lehetünk a dolgunkban, ha a nullhipotézis elfogadása mellett döntünk.

Két egyoldali t-próba

Az 1. szcenáriónál etalont (standard) mérünk többször, és azt várjuk el, hogy torzítatlan legyen, vagyis az etalonra mért értékek a névleges érték körül ingadozzanak). Az ehhez tartozó hipotézis-pár:

H0:μ=μ0	H1:μ≠μ0

Tulajdonképpen nem azt kérdezzük, hogy a mérőeszköz abszolút torzítatlan-e (tetszés szerinti számú tizedesjegyre megegyezzék a várható érték a névleges értékkel, ilyen ugyanis nincs), hanem azt, hogy a torzítás ne haladjon meg egy megengedett mértéket. Deklaráltan is ez a kérdés, amikor tabletták hatóanyagtartalmát ellenőrzik (ún. felszabadítás), és azt kérdezik, hogy mondhatják-e adott biztonsággal, hogy a hatóanyagtartalom a névleges érték körüli meghatározott szélességű intervallumban (pl. 95%-105%) van (intervallum-hipotézis), vagyis

μ0−Δ<μ<μ0+Δ

Itt két részre bonthatjuk az állítást, így két (egy alsó és egy fölső) hipotézispárt kapunk

H0a:μ≤μ0−Δ		H1a:μ>μ0−Δ	(alsó)

H0f:μ≥μ0+Δ		H1f:μ<μ0+Δ	(fölső)

A szakmailag kívánatos helyzet mindkét esetben az ellenhipotézisben fogalmazódik meg (a tabletta megfelel az előírásoknak), ezek elfogadása egyben az intervallum-hipotézis elfogadását is jelenti.

A próbastatisztika is kétféle a két nullhipotézishez:

t0a=x−μ0−Δs/n	és	t0f=x−μ0+Δs/n

Az alsó próbastatisztika képletét átalakítva:

t0a=x−μ0−Δs/n=x−μs/n+μ−μ0−Δs/n

Az alsó ellenhipotézis (μ>μ0−Δ, a tablettában legalább hajszálnyival több hatóanyag van, mint a minimálisan előírt) érvényessége esetén t0a>t, tehát akkor utasítjuk el a H0a nullhipotézist (és fogadjuk el, hogy a tablettában elegendő hatóanyag van), ha a t0a próbastatisztika egy fölső határt meghalad. A szakmai hipotézis (a tabletta megfelelő) elfogadási tartománya (H0a elutasítási tartománya):

t0a=x−μ0−Δs/n>tα'

Itt α' nem azonos az egyenlőség-típusú nullhipotézis elsőfajú hiba-valószínűségével (-val).

Ez azt jelenti, hogy

Px−μ0−Δs/n>tα'| H0a=α'

Kiolvasva: α' annak valószínűsége, hogy elfogadjuk a szakmai (intervallum-) hipotézist, pedig nem igaz, mert a valóságos (várható) érték az elfogadható alsó határ alatt van.

A fölső próbastatisztika képletét átalakítva:

t0f=x−μ0+Δs/n=x−μs/n+μ−μ0+Δs/n

A fölső ellenhipotézis (μ<μ0+Δ, a tablettában legalább hajszálnyival kevesebb hatóanyag van, mint a maximálisan megengedett) érvényessége esetén t0f<t, tehát akkor utasítjuk el a H0f nullhipotézist (és fogadjuk el, hogy a tablettában nincs túl sok hatóanyag), ha a t0f próbastatisztika egy alsó határt lefelé meghalad. A szakmai hipotézis (a tabletta megfelelő) elfogadási tartománya (H0f elutasítási tartománya):

t0f=x−μ0+Δs/n<−tα'

Ez azt jelenti, hogy

Px−μ0+Δs/n<−tα'| H0f=α'

Kiolvasva: α' annak valószínűsége, hogy elfogadjuk a szakmai (intervallum-) hipotézist, pedig nem igaz, mert a valóságos (várható) érték az elfogadható fölső határ fölött van.

A tablettát tehát jónak minősítjük, ha

t0a=x−μ0−Δs/n>tα'	és	t0f=x−μ0+Δs/n<−tα'

egyidejűleg teljesül.

Annak valószínűsége, hogy a tablettát jónak minősítjük, pedig nem az (az intervallum-hipotézist elfogadjuk, pedig nem igaz):

Px−μ0−Δs/n>tα' és  x−μ0+Δs/n<−tα'=2α'

Itt két egyoldali t-próbát végzünk egyszerre, a módszer angol rövidítése TOST (two one-sided t-test).

A két egyoldali t-próba konfidenciatartomány-megfelelője

Rendezzük át az elfogadási kritériumok egyenlőtlenségét:

x−μ0−Δs/n>tα'	és	x−μ0+Δs/n<−tα'

x−μ0−Δ>tα's/n	és	x−μ0+Δ<−tα's/n

x−tα's/n>μ0−Δ		és	x+tα's/n<μ0+Δ

A várható érték 1−2α' valószínűségű konfidencia-intervalluma:

Px−tα's/n<μ<x+tα's/n=1−2α'

A kifejezéseket összevetve azt találjuk, hogy a szakmai (intervallum-) hipotézist (μ0−Δ<μ<μ0+Δ) el kell fogadnunk, ha a várható érték 1−2α' valószínűségű konfidencia-intervalluma belül van a μ0−Δ,μ0+Δ intervallumon. Ezt úgy lehet könnyen interpretálni, hogy a várható érték (a konfidencia-intervallummal kifejezett bizonytalanságát is figyelembe véve belül van a tűrésmezőn).

9. példa

Tabletta hatóanyagtartalmára végzett n=4 mérés eredményének átlaga x=98, szórása s=0.5. Döntsük el, hogy a valóságos hatóanyagtartalom belül van-e a (95, 105) tartományon. A szakmai hipotézis téves elfogadásának (a nullhipotézis téves elutasításának) megengedett α' valószínűsége 10%, mindkét irányú tévedés esetén.

A t-eloszlás 0.1 valószínűséghez tartozó egyoldali kritikus értéke tα'=1.638.

A próbastatisztikák aktuális értéke:

t0a=x−μ0−Δs/n=98−100−50.5/4=12

Ez nagyobb, mint tα'=1.638, az alsó nullhipotézist elutasítjuk, az alsó szakmai hipotézist (a tablettában elegendő hatóanyag van) elfogadjuk.

t0f=x−μ0+Δs/n=98−100+50.5/4=−28

Ez kisebb, mint −tα'=−1.638, a fölső nullhipotézist elutasítjuk, a fölső szakmai hipotézist (a tablettában nincs túl sok hatóanyag) elfogadjuk.

Az 1−2α'=0.8 valószínűségű konfidencia-intervallum:

Px−tα's/n<μ<x+tα's/n=

=P98−1.638⋅0.5/4<μ<98+1.638⋅0.5/4=P97.59<μ<98.41=0.8

A várható érték 80% valószínűségű konfidencia-intervalluma belül van a μ0−Δ,μ0+Δ=95,105 intervallumon, tehát a szakmai hipotézist (a tabletta hatóanyagtartalma az előírt határok között van) elfogadjuk.

10. példa

Legyen most a 4 mérés átlaga x=96, minden egyéb változatlan.

t0a=x−μ0−Δs/n=96−100−50.5/4=4

Ez nagyobb, mint tα'=1.638, az alsó nullhipotézist elutasítjuk, az alsó szakmai hipotézist (a tablettában elegendő hatóanyag van) elfogadjuk.

t0f=x−μ0+Δs/n=96−100+50.5/4=−36

Ez kisebb, mint −tα'=−1.638, a fölső nullhipotézist elutasítjuk, a fölső szakmai hipotézist (a tablettában nincs túl sok hatóanyag) elfogadjuk.

Az 1−2α'=0.8 valószínűségű konfidencia-intervallum:

Px−tβs/n<μ<x+tβs/n=P96−1.638⋅0.5/4<μ<96+1.638⋅0.5/4=

=P95.59<μ<96.41=0.8

A várható érték 80% valószínűségű konfidencia-intervalluma belül van a μ0−Δ,μ0+Δ=95,105 intervallumon, tehát a szakmai hipotézist (a tabletta hatóanyagtartalma az előírt határok között van) elfogadjuk.

11. példa

Legyen most a 4 mérés átlaga x=95.5, minden egyéb változatlan.

t0a=x−μ0−Δs/n=95.5−100−50.5/4=2

Ez nagyobb, mint tα'=1.638, az alsó nullhipotézist elutasítjuk, az alsó szakmai hipotézist (a tablettában elegendő hatóanyag van) elfogadjuk.

t0f=x−μ0+Δs/n=95.5−100+50.5/4=−38

Ez kisebb, mint −tα'=−1.638, a fölső nullhipotézist elutasítjuk, a fölső szakmai hipotézist (a tablettában nincs túl sok hatóanyag) elfogadjuk.

Az 1−2α'=0.8 valószínűségű konfidencia-intervallum:

Px−tβs/n<μ<x+tβs/n=P95.5−1.638⋅0.5/4<μ<95.5+1.638⋅0.5/4=

=P95.09<μ<95.91=0.8

A várható érték 80% valószínűségű konfidencia-intervalluma belül van a μ0−Δ,μ0+Δ=95,105 intervallumon, tehát a szakmai hipotézist (a tabletta hatóanyagtartalma az előírt határok között van) elfogadjuk.

12. példa

Legyen n=4 mérés eredményének átlaga x=95.5, szórása s=1.0.

t0a=x−μ0−Δs/n=95.5−100−51.0/4=1

Ez kisebb, mint tα'=1.638, az alsó nullhipotézist elfogadjuk, az alsó szakmai hipotézist (a tablettában elegendő hatóanyag van) elutasítjuk.

t0f=x−μ0+Δs/n=95.5−100+51.0/4=−19

Ez kisebb, mint −tα'=−1.638, a fölső nullhipotézist elutasítjuk, a fölső szakmai hipotézist (a tablettában nincs túl sok hatóanyag) elfogadjuk.

Az 1−2α'=0.8 valószínűségű konfidencia-intervallum:

Px−tβs/n<μ<x+tβs/n=P95.5−1.638⋅1.0/4<μ<95.5+1.638⋅1.0/4=

=P94.68<μ<96.32=0.8

A várható érték 80% valószínűségű konfidencia-intervalluma nincs belül a μ0−Δ,μ0+Δ=95,105 intervallumon, tehát a szakmai hipotézist (a tabletta hatóanyagtartalma az előírt határok között van) el kell utasítanunk.

t-próba, egyoldali eset

A próba itt is egyenértékű a konfidencia-intervallum alapján levont következtetéssel.

H0:μ≤μ0	H1:μ>μ0

Az elfogadási tartomány:

x−μ0s/n≤tα

Rendezzük át:

x−μ0≤tαs/n

x−tαs/n≤μ0

A nullhipotézist akkor fogadjuk el, ha ez az egyenlőtlenség teljesül. Ami a bal oldalon van, az a várható érték 1-α valószínűségű alsó konfidencia-határa:

Pμ≥μalsó=1−α

A nullhipotézist tehát akkor fogadjuk el, ha 0 benne van a várható érték 1-α valószínűségű alsó egyoldali konfidencia-tartományában, másképp fogalmazva 0 meghaladja az alsó konfidencia-határt.

Az ábrán egy 124 elemű minta vizsgálatának eredményei láthatók. A nullhipotézis szerinti várható érték 0.12, az átlag 0.11, a szórás 0.0045. Az ellenhipotézis az, hogy a várható érték nagyobb. Látjuk az x körüli alsó 95%-os konfidencia-határt (az x értéktől balra, 0.109-nél) és a nullhipotézis szerinti várható értéket H0 jelöléssel. A nullhipotézist elfogadjuk, mert 0 benne nagyobb, mint az alsó 95%-os konfidencia-határ.

H0:μ≥μ0	H1:μ<μ0

Az elfogadási tartomány:

x−μ0s/n≥−tα

Rendezzük át:

x−μ0≥−tαs/n

x+tαs/n≥μ0

A nullhipotézist akkor fogadjuk el, ha ez az egyenlőtlenség teljesül. Ami a bal oldalon van, az a várható érték 1-α valószínűségű fölső konfidencia-határa:

Pμ≤μfölső=1−α

A nullhipotézist tehát akkor fogadjuk el, ha 0 benne van a várható érték 1-α valószínűségű fölső egyoldali konfidencia-tartományában, másképp fogalmazva 0 nem éri el a fölső konfidencia-határt.

Itt a nullhipotézist elutasítjuk. Ha az x értékhez a bizonytalanságot hozzáadjuk, akkor is kisebb marad a nullhipotézis szerinti 0 értéknél.